Eye Communication Trainer ver 1.2 使用手順書

2020年10月7日　千葉大学CFME　中口俊哉

構成

- Tobii Pro Glasses 2

- Intel Core i7 以上のCPU，8GB以上のRAM，WiFi機能を有しWindows10のPC

- ２つのディスプレイ（ノートPCの場合は外部ディスプレイ１台）

- スピーカー

- （オプション）脈波センサ（PULSE04 カスタム）

ハードウェアの準備

- PCとTobii Pro Glasses 2の電源を投入してください．
Tobii Pro Glasses 2のバッテリーは十分充電しておいてください．満充電で約2時間持続します．Tobii Pro Glasses 2は2時間程度連続使用した後はしばらくの間電源をOFFにしてTobii Pro Glasses 2の熱を冷ましてください．長時間連続使用すると加熱して故障の原因となります．

- 2つのディスプレイを接続し，「拡張モード」に設定してください．メイン画面が被験者に提示する画面，サブ画面が操作者向けの画面となります．必要に応じてWindowsのディスプレイ設定からメイン画面／サブ画面を切り替えてください．

- スピーカーを接続し適切な音量に設定してください．

- 脈波センサをお持ちの場合はUSB端子に接続してください．

- binフォルダにあるTobii接続.batをダブルクリックしてください．
画面中に「状態:接続しました」の文字があればOKです．「接続しました」の表示が出るまで何度か繰り返してください．

被験者の準備

- メイン画面がよく見える場所に着席してください．

- Tobii Pro Glasses 2のコントローラユニットを机上において，眼鏡を掛けてください．必要に応じてレンズ度数の調整を行ってください．

- 脈波センサをお持ちの場合は，手の指（例えば左手人差し指の中節）にセンサの受発光部があたるように軽く固定してください．

ソフトウェアの使用方法

- binフォルダにあるECTrainer2.exeをダブルクリックしてソフトウェアを起動してください．

- 被験者IDを入力します．半角英数字で入力してください．記号はハイフン(-)，アンダーバー(_)が使えます．日本語（全角文字）は使わないでください．入力後にENTERキーを押してください．

- Visit番号を半角1～8の数字で入力し，ENTERキーを押してください．

- ウインドウ表示まで少々お待ちください．

- メイン画面には被験者向けの映像が全画面表示されます．サブ画面には操作ウインドウ（図１）が表示されます．

図１　操作ウインドウ

操作ウインドウ（図１）各部の説明

- 映像：被験者の視野映像を表示します．

- 映像：被験者に提示されている映像を表示します．

- 被験者IDとVisit番号を表示します．

- ボタン：Tobii Pro Glasses 2のキャリブレーションを開始します．

- ボタン：実験を開始します．

- 開始するステージ番号を指定できます．0はソフトウェアキャリブレーションから開始します．中断後に再開する場合などで使用してください．

- トレーニングレベル機能を有効にする場合はチェックを入れてください．
チェックが外れた状態ではトレーニングレベル機能が無効となります．（難度が変わりません）

- 情報：上から，視野映像における注視点の位置，ディスプレイ位置特定用のARマーカー検出状態（OK/NG），Tobii Pro Glasses 2のバッテリー残量

- ボタン：操作ウインドウのスナップショットを保存します．保存先は bin フォルダです．

- ボタン：ソフトウェアを終了します．

- 情報：脈波センサで検出した脈拍数を表示します．脈波センサ未接続時は no device と表示します．脈波センサを接続していてno deviceとなる場合はソフトウェアを再起動してください．

- 情報：実験の進捗状況として経過時間と合計実験時間を「分：秒」で表示します．また経過状況をバー表示も行います．

- 情報：アイコンタクト成立の累積時間を表示します．累積時間はバー表示も行います．

実験の開始手順

- まず③のCALIBRATIONボタンを押して，Tobii Pro Glasses 2のキャリブレーションを開始してください．被験者は，メイン画面のキャリブレーションターゲットを注視してください．

- キャリブレーション結果が「成功」となれば完了です．失敗した場合は眼鏡の位置や前髪などを調整して再度キャリブレーションを実施してください．

- キャリブレーションを何度試しても失敗が続く場合はソフトウェアを一旦終了して，ソフトウェアを再スタートしてください．

- 次に④STARTボタンを押すと実験が開始します．

- 画面表示や音声指示に従ってください．40ステージ分約25分間，最後まで自動的に進行します．

- 操作ウインドウ③の位置に表示されるSTOPボタンを押すと実験を中止します．

実験内容の説明

- 実験の冒頭にソフトウェアキャリブレーションとして，赤い丸印が表示されますので，被験者は画面の指示に従って注視してください．

- ソフトウェアキャリブレーションのあとアイコンタクトトレーニングの映像が流れます．5秒間の指示画像と30秒間のコンテンツ映像がセットで1ステージになります．1Visitは40ステージで構成されます．

- 10ステージ経過毎に休憩時間となります．
（1度目の休憩20秒，2度目の休憩30秒，3度目の休憩40秒）

- 映像提示中は，被験者の注視位置が操作ウインドウの①視野映像と，②提示映像のそれぞれに青い丸印で表示されます．

- 映像提示中は，注視するターゲット領域が②提示映像に赤い丸印で表示されます．

- 注視位置（青い丸印）が，ターゲット領域（赤い丸印）の内部にあるとき，アイコンタクト成立とみなし，アイコンタクト時間がカウントされます．

- アイコンタクト累積時間が3秒経過すると「OK」のフィードバック音声が流れます．同様に6秒で「Good」，9秒で「Nice」，12秒で「Great」，15秒で「Excellent」のフィードバックが流れます．

- アイコンタクト累積時間が15秒経過すると累積時間は0秒に戻ります．

実験結果の記録

- logフォルダに2種類のログが記録されます．

- LogEvent.txt：ソフトウェア全体の動作ログです．ソフトウェアの起動や終了時刻を記録します．

- [日時]_[被験者ID]_[visit番号].csv：実験の記録データです．実験の経過時間と注視点の座標，アイコンタクト成立の有無，フィードバックのタイミング，などが記録されます．

以上